物 質 安 全 資 料 表(MSDS)

一、製造商或供應商資料

| 化學品中文名稱：环保抑尘剂 |  |
| --- | --- |
| 化學品編號：YC-3 |  |
| 企業名稱：深圳市恆河新材料有限公司 |  |
| 地址：广东省深圳市龍華新区观澜街道人民路富民大厦536室 郵編：518110 |  |
| 企業應急電話：86-0755-28050582 | 傳真電話：86-0755-28017063 |
| 技術說明書編碼：MSDS-YC-3 | 生效日期：2018年10月01日 |
| 事故应急电话： 0755-28050582 |  |

二、成分辨識資料

混合物：

| 危害性成份中英文名稱： | 化學文摘社登記號碼CAS NO. |
| --- | --- |
| 羥甲基纖維素 | 9004-65-3 |
| 丙三醇 | 56-81-5 |
| 聚乙烯醇 | 25213-24-5 |

三、危害辨識資料

| 最重要危害與效應 | 健康危害效應：没有重大的影响的报道。 |
| --- | --- |
|  | 物理危害: 没有重大的危害 |
|  | 潜在健康影响:吸入:刺激。 皮肤接触:短期暴露:没有重大不利影响的信息。 摄入:恶心、呕吐、腹泻。 |
|  | 特殊危害：－ |
| 主要症狀：無 |  |
| 物品危害分類：1 |  |

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： 吸 入：1.須立即將患者移至新鮮空氣處。2.呼吸停止，應立即由受過訓練之人員施以人工呼吸。3.眼睛接觸時，立即撐開眼皮，以緩和流動的溫水沖洗受污染的的眼睛20分鐘以上。4.皮膚接觸時，以緩和流動的溫水沖洗患部20分鐘以上，沖洗時並脫掉污染的衣物。5.立即就醫。 食 入：1.若患者即將喪失意識、己失去意識或痙攣，不可經口餵食任何東西。2.若患者意識清楚，讓其用水徹底漱口。3.不可催吐。4.給患者喝下240~300毫升的水。5.若患者自發性嘔吐，讓其身體向前傾以減低吸入危險，並讓其漱口及反覆給水。6.若呼吸停止立即由受訓過的人施以人口呼吸，若心跳停止施行心肺復甦術。7.立即就醫。 皮膚接觸：1.立即緩和的刷掉或吸掉多餘的化學品。2.用水和非磨砂性肥皂徹底但緩和的清洗。3.沖水脫掉污染的衣物、鞋子以及皮飾品(如錶帶、皮帶)。4.若沖洗後仍有刺激感，立即就醫。5.需將污染的衣物、鞋子以及皮飾品完全除污後再使用或丟棄。

對急救人員之防護：戴防護手套，以免接觸。

對醫師之提示：若有誤食時，考慮給予洗胃。

五、滅火措施

適用滅火劑：化學乾粉、二氧化碳、酒精泡沫

特殊滅火程序：1.徹退並自安全距離或受保護的地點滅火。2.位於上風處以避免危險的蒸氣和有毒的分解物。3.滅火前先阻止溢漏，如果不能阻止溢漏且周圍無任何危險，讓火燒完。4.隔離未著火物質且保護人員。5.安全情況下將容器搬離火場。6.以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器。7.以水霧滅火可能無效，除非消防人員受過各種易燃液體之滅火訓練。8.如果溢漏未引燃，噴水霧以分散粉塵並保護試圖止漏人員。9.以水柱滅火無效。10.大區域之大型火災，使用無人操作之水霧控制架或自動搖擺消防水瞄。11.儘可能徹離火場並允許火燒完。12.遠離貯槽。13.貯槽安全閥己響起或因著火而變色時立即徹離。14.未著特殊防護設備的人員不可進入。

消防人員之特殊防護裝備：消防人員必須配戴空氣呼吸器、消防衣及防護手套。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1.確定清理工作是由受過訓練的人員負責。2.穿戴適當的個人防護裝備。

環境注意事項：1.對該區域進行通風換氣。2.撲滅或除去所有發火源。3.通知政府安全衛生與環保相關單位。4.避免外洩物進入下水道或密閉的空間內。

清理方法：1.在安全許可的情形下，設法阻止或減少溢漏。3.用不會和外洩物反應的泥土、沙或似穩定且不可燃的物質圍堵外洩物。4.少量溢漏時，用不會和外洩物反應之吸收劑吸收。己污染的吸收劑和外洩物具有同樣的危害性，須置於加蓋並標示的適當容器裡。用水沖洗溢漏區域。5.大量溢漏時：連絡消防、緊急處理單位及供應商以尋求協助。

七、安全處置及儲存方法

儲存：1.貯存在陰涼、乾燥、通風良好的場所。2.遠離熱源、發火源及不相容物。3.貯存區應標示清楚，無障礙物。4.貯存區附近應有適當的滅火器和清理溢漏設備。5.定期檢查貯存容器是否破損或溢漏。6.檢查所有新進容器是否適當標示並無破損。7.以相容物質製成的貯存容器裝溢漏物。8.避免大量貯存於室內，儘可能貯存於隔離的防火建築。

八、暴露預防措施

工程控制：1.單獨使用不產生火花、接地的通風系統。2.排氣口直接通到室外，並採取保護環境的重要措施。3.大量使用此物質時，可能需要局部排氣裝置和製程密閉。4.供給充份新鮮空氣以補充排氣系統抽出的空氣。

控制參數：

個人防護設備： 呼吸防護：正壓自攜式呼吸防護具、正壓全面型供氣式呼吸防護具輔以正壓自攜式呼吸防護具。 手部防護：防滲手套材質以聚氯乙烯、Teflon、Viton、4H、Barricade、Responder等為佳。 眼睛防護：1.化學安全護目鏡。2.面罩。 皮膚及身體防護：－

衛生措施：1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染物之危害性。2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業場所清潔。

九、物質及化學特性

| 物質狀態：液體 | 形狀：微濁 |
| --- | --- |
| 顏色：乳白色 | 氣味：無味 |
| pH值：6~8 | 吸油量-- |
| 閃火點：42℃ | 水中溶解度：完全溶解 |

十、安定性及反應特性

安定性：正常狀況下安定

特殊狀況下可能之危害反應：1.強氧化劑：增加火災和爆炸的危險。2.甲苯和四氧化二氮的混合物：可能被不純物起始爆炸。3.硝酸：含硫酸的情況下會起激烈反應。4.硫酸：放熱反應。5.過氯酸鹽：形成爆炸性的混合物。6.二氯化硫：激烈反應，鐵或氯化鐵會加速反應進行。7.4硝基甲烷：形成敏感、易爆炸混合物。8.六氟化鈾：激烈反應。

應避免之狀況：靜電、火焰、火花、熱、引火源

應避免之物質：強氧化劑、四氧化二氮、硝酸、硫酸、過氯酸鹽、二氯化硫、4硝基甲烷、六氟化鈾

危害分解物：－

十一、毒性資料

潜在健康影响:吸入:刺激。 皮肤接触:短期暴露:没有重大不利影响的信息。 摄入:恶心、呕吐、腹泻、胃痛 LD50（測試動物、吸收途徑）：2650000 ppm/kg(大鼠、吞食) LC50（測試動物、吸收途徑）：60000 ppm/kg(大鼠、吸入)

局部效應：1500mg/24H（兔子、皮膚）造成輕微刺激。 1000ppm（兔子、眼睛）造成輕微刺激。

致敏感性：－

慢毒性或長期毒性：無毒

特殊效應：無法判斷為人體致癌性。

十二、生態資料

可能之環境影響／環境流佈：(BAC) 1. 可能不會蓄積。動物實驗中發現在體內會很快地分解，藉由尿排出。 2.生物含氧需求度（BOD）為0.15~0.5LB/LB（5天）。 3.釋放至土壤與水中，預期會有生物分解反應。 4.釋放至大氣中，與氫氧自由基作用的半衰期約為6天。 5.對水中生物具有低度毒性。

十三、廢棄物處理運送資料

廢棄物處理方法： - 參考相關法規處理。 - 依照倉儲條件貯存待處理的廢棄物。 - 可採用特定的衛生掩埋法處理。

十四、運送資料

國際運送規定： - DOT 49 CFR將之列為無危害液體，包裝等級Ⅱ。（美國交通部） - IATA/ICAO分級：2（國際航運組織） - IMDG分級：2（國際海運組織）

聯合國編號：－

國內運輸規定： - 道路交通安全規則第84條。 - 船舶危險品裝載規則。 - 台灣鐵路局危品裝卸運輸實施細則。

特殊運送方法及注意事項：－

十五、法規資料

適用法規：勞工安全衛生設施規則 危險物及有害物通識規則 有機溶劑中毒預防規則 勞工作業環境空氣中有害物質容許濃度標準 道路交通安全規則 事業廢儲存清除處理方法及設施標準 毒性化學物質管理法

十六、其他資料

| 參考文獻 | 1.周國泰，化學危險品安全技術全書，化學工業出版社，1997 2.國家環保局有毒化學品管理辦公室、北京化工研究院合編，化學品毒性法規環境數據手冊，中國環境科學出版社，1992 3.Canadian Center for Occupational Health and Safety, CHEMINFO Database,1989 4.Canadian Center for Occupational Health and Safety, RTECS Database,1989 |
| --- | --- |
| 填表日期 | 2018年10月01日 |
| 填表部門 | 技術部 |
| 數據審核單位 | 技術部 |
| 備註 | 上述資料中符號”－”代表目前查無相關資料，而符號”／”代表此欄位對該物質並不適用。 |